SISTEM DETEKSI DINI TANAH LONGSOR

I. DETAIL SPESIFIKASI ALAT DAN BAHAN

Seluruh komponen dalam perencanaan ini disesuaikan secara presisi dengan alokasi fungsional sistem daya rendah, ketahanan luar ruangan (outdoor), serta kemampuan memberikan peringatan dini secara mandiri (standalone early warning):

- Unit Pemroses Utama (Brain & Connectivity)

  - ESP32 DOIT Wi-Fi Bluetooth Development Board

Mikrokontroler dengan arsitektur 32-bit yang mengintegrasikan konektivitas nirkabel Wi-Fi 2.4 GHz dan Bluetooth Low Energy (BLE). Berperan sebagai pusat pengolah data dari seluruh sensor, pengendali interupsi, pengambil keputusan status siaga, sakelar aktuator sirene, serta gateway komunikasi data IoT.

- Unit Sensor Kendali Geoteknis, Hidrologis, & Meteorologis

  - Sensor MPU6050 Gyro Accelerometer AXIS (GY-521)

Menggunakan prinsip MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) berporos 3-axis akselerometer dan 3-axis giroskop. Digunakan untuk mendeteksi deviasi sudut kemiringan (pitch dan roll) tiang pancang akibat pergeseran struktur tanah sekecil apa pun.

  - Capacitive Soil Moisture Sensor (Hygrometer) V1.2/V2.0

Sensor kelembaban tanah berbasis kapasitif. Elektroda sensor tidak bersentuhan langsung dengan tanah sehingga tahan terhadap korosi kimia tanah, memberikan akurasi jangka panjang untuk mengukur tingkat saturasi air penyebab pergeseran lereng.

  - Sensor Curah Hujan Ombrometer Tipping Bucket Rain (Material PLA+)

Sensor meteorologi mekanis berbasis jungkitan (tipping bucket). Setiap volume air hujan tertentu mengisi salah satu sisi bucket hingga penuh, ia akan menjungkit dan menutup sakelar mekanis (reed switch) untuk mengirimkan sinyal pulsa digital ke mikrokontroler. Berperan mengukur intensitas curah hujan sebagai parameter pemicu utama likuifaksi tanah.

- Unit Aktuator Peringatan Dini Lokal (Audio Alert System)

  - MINI MOTOR SIRENE / SIRENE ALARM MS-190 (3 Inch) 12V DC

Aktuator mekanis berupa motor sirine yang menghasilkan suara raungan berdesibel tinggi (>100 dB). Beroperasi langsung pada tegangan 12V DC dari baterai utama untuk memberikan peringatan evakuasi instan kepada warga di sekitar lokasi bencana tanpa ketergantungan pada jaringan internet.

- Sistem Pemanenan & Penyimpanan Energi (Off-Grid Power System)

  - Panel Surya 20Wp GH Polycrystalline

Mengonversi energi foton matahari menjadi arus listrik DC. Tipe Polycrystalline dipilih karena performanya yang tetap optimal meskipun dalam kondisi cuaca mendung atau intensitas cahaya matahari terdiffus (berawan) saat musim hujan.

  - Solar Charge Controller (SCC) 30A PWM Auto 12V/24V

Pengatur arus pengisian daya dari panel surya ke baterai. Memiliki fitur proteksi pemutusan arus otomatis saat baterai penuh (overcharge protection) dan pemutusan beban saat baterai kritis (over-discharge protection).

  - Baterai LiFePO4 12V 30Ah + BMS 4S Rakitan

Media penyimpanan daya utama dengan densitas energi tinggi dan siklus hidup (cycle life) mencapai lebih dari 2000-3000 siklus. Dilengkapi Battery Management System (BMS) 4S untuk menyeimbangkan tegangan tiap sel baterai secara otomatis demi keamanan operasional jangka panjang dan mampu menyuplai lonjakan arus instan yang dibutuhkan motor sirene.

  - DC-DC Step Down Converter LM2596 + LED Voltmeter

Modul penurun tegangan berefisiensi tinggi. Menurunkan tegangan tidak stabil 12V–13.8V dari terminal beban (load) SCC menjadi tegangan konstan 5.0V DC yang aman untuk menyuplai daya ke pin VIN ESP32 dan sirkuit pemicu kendali sakelar. LED Voltmeter internal digunakan untuk kalibrasi visual tegangan keluaran.

- Struktur Mekanikal & Aksesori Proteksi

  - Box Panel 30x40x20 Topi Outdoor

Wadah proteksi berbahan pelat besi tahan cuaca dengan kanopi (topi) atas untuk melindungi seluruh sirkuit elektronik internal dari paparan hujan langsung dan debu ekstrem (standar IP65/IP66).

  - Pipa Galvanis 1.5 Inch (Tebal 1.4mm, Panjang 300cm)

Tiang pancang utama penyangga struktur box panel, panel surya, dan ombrometer. Sifat galvanis menjamin tiang tidak mudah berkarat saat ditanam langsung di area tanah yang lembab.

  - Bracket Solar Panel & Klem Tiang U-Bolt 1.5 Inch

Komponen jangkar mekanis untuk menyatukan panel surya ke ujung atas tiang galvanis dan menempelkan box panel secara kokoh pada badan tiang.

  - Cable Gland Waterproof IP68 (PG7)

Konektor jalur keluar-masuk kabel pada bagian bawah box panel untuk menjaga kerapatan box agar tidak kemasukan air atau serangga.

  - Skun R 2-8 Bulat Ring 10mm

Konektor terminal berlubang kuningan/tembaga untuk memastikan sambungan kabel berarus tinggi (baterai, sirene, dan SCC) terkunci rapat pada sekrup terminal tanpa risiko kendur atau percikan arus.

  - Kabel PV 1F 2.5mm & Kabel AWG24 4-Jalur

Kabel PV 2.5mm digunakan khusus untuk menghantarkan daya DC outdoor berarus tinggi. Kabel AWG24 4-jalur digunakan untuk transmisi sinyal data sensor I2C dan analog dari luar menuju ke dalam box panel.

  - Isolasi PVC Nitto Hitam & Spacer Besi Kuningan M3

Isolasi Nitto untuk proteksi dielektrik sambungan kabel terbuka, sedangkan Spacer M3 untuk menaikkan posisi PCB mikrokontroler dan modul step-down dari base plate logam box panel guna menghindari korsleting hubungan pendek.

II. RENCANA RANGKAIAN ELEKTRONIKA DAN KELISTRIKAN

Instruksi interkoneksi elektrikal dijabarkan melalui pemetaan titik-ke-titik (point-to-point wiring blueprint) secara rigid sebagai berikut:

A. Jalur Distribusi Utama Daya (Power Distribution)

- Penyambungan Utama Baterai: Sambungkan terminal positif (+) dan negatif (-) Baterai LiFePO4 12V ke terminal berlogo "BATTERY" pada SCC 30A menggunakan kabel PV 2.5mm yang dipres menggunakan Skun R 2-8.

- Penyambungan Panel Surya: Hubungkan terminal positif (+) dan negatif (-) Panel Surya 20Wp menggunakan kabel PV 2.5mm menuju terminal berlogo "SOLAR" pada SCC.

- Penyambungan Sistem Elektronik Rendah Tegangan: Sambungkan terminal positif (+) dan negatif (-) berlogo "LOAD" pada SCC menuju terminal IN+ dan IN- pada modul Step Down LM2596.

- Kalibrasi Tegangan: Amati indikator LED Voltmeter pada LM2596. Putar potensiometer kecil berbentuk sekrup kuningan pada modul LM2596 berlawanan arah jarum jam hingga angka voltmeter menunjukkan tepat 5.0 Volt DC.

- Suplai Mikrokontroler: Hubungkan terminal OUT+ dari LM2596 ke pin VIN pada board ESP32, dan terminal OUT- dari LM2596 ke pin GND pada board ESP32.

B. Jalur Kendali Daya Sirene Motor MS-190 (Sistem Sakelar Elektronik)

Karena Sirene MS-190 membutuhkan tegangan 12V dengan arus tinggi yang tidak dapat disuplai langsung oleh pin GPIO ESP32, jalur daya diatur melalui mekanisme pemutusan arus menggunakan modul relay atau transistor pensakelar daya:

- Hubungkan terminal positif (+) "LOAD" pada SCC langsung menuju kaki terminal Common (COM) pada modul relay pembantu (atau sirkuit pensakelar).

- Hubungkan terminal Normally Open (NO) pada modul relay menuju kabel positif (+) milik Mini Motor Sirene MS-190.

- Hubungkan kabel negatif (-) milik Mini Motor Sirene MS-190 langsung kembali ke terminal negatif (-) "LOAD" pada SCC.

- Hubungkan pin pemicu sirkuit sakelar/relay ke pin GPIO 12 pada ESP32, suplai daya sirkuit sakelar diambil dari jalur 5V LM2596.

C. Jalur Komunikasi Data dan Sensor (Signal Interconnection)

Seluruh sensor mendapatkan suplai tegangan konstan 3.3V yang keluar dari regulator internal ESP32 untuk meminimalkan noise bacaan analog.

- Interkoneksi Sensor MPU6050 (Protokol I2C):

  - Hubungkan pin VCC MPU6050 ke pin 3V3 pada ESP32.

  - Hubungkan pin GND MPU6050 ke pin GND pada ESP32.

  - Hubungkan pin SCL MPU6050 ke pin GPIO 22 pada ESP32.

  - Hubungkan pin SDA MPU6050 ke pin GPIO 21 pada ESP32.

- Interkoneksi Capacitive Soil Moisture Sensor (Sinyal Analog):

  - Hubungkan pin VCC Sensor Kelembaban ke pin 3V3 pada ESP32.

  - Hubungkan pin GND Sensor Kelembaban ke pin GND pada ESP32.

  - Hubungkan pin AOUT Sensor Kelembaban ke pin GPIO 34 (ADC1_CH6) pada ESP32 menggunakan jalur kabel isi 4 AWG24.

- Interkoneksi Sensor Curah Hujan Tipping Bucket (Interupsi Digital):

  - Sensor ini menggunakan dua kabel keluaran tanpa polaritas dari reed switch internal.

  - Hubungkan satu kabel dari Tipping Bucket ke pin GND ESP32.

  - Hubungkan kabel kedua dari Tipping Bucket ke pin GPIO 13 pada ESP32.

  - Catatan Firmware: Pin GPIO 13 pada ESP32 wajib dikonfigurasi sebagai INPUT_PULLUP dengan mode deteksi interupsi jatuh (FALLING).

III. MEKANISME DAN CARA KERJA SISTEM

Sistem ini bekerja melalui siklus terintegrasi yang dibagi menjadi empat tahapan utama:

1. Tahap Konversi, Regulasi, dan Kesiapan Arus Aktuator

- Panel Surya 20Wp menangkap radiasi matahari dan menghasilkan tegangan nominal sekitar 17V-21V DC yang dialirkan ke SCC untuk diturunkan ke level pengisian baterai LiFePO4 (~14.4V saat bulk charging).

- Beban sistem elektronik ditenagai secara konstan melalui terminal Load SCC (12V) yang kemudian diturunkan oleh LM2596 menjadi 5V konstan untuk menghidupkan ESP32. Tegangan baterai 12V murni juga bersiap siaga di terminal sakelar/relay untuk menggerakkan Motor Sirene MS-190 kapan pun diperintahkan oleh mikrokontroler.

2. Tahap Akuisisi Data Multi-Sensor

- Deteksi Pergeseran (Geoteknis)

MPU6050 membaca nilai percepatan gravitasi pada sumbu X, Y, Z dan kecepatan sudut. Mikrokontroler mengonversi nilai mentah ini ke dalam derajat kemiringan aktual menggunakan algoritma filter pada firmware. Posisi vertikal awal tiang ditetapkan sebagai sudut 0°.

- Deteksi Kelembaban Tanah (Hidrologis)

Sensor kelembaban tanah mengukur kadar air dengan mendeteksi perubahan kapasitansi tanah. Output berupa tegangan analog dibaca oleh ADC 12-bit ESP32 (nilai 0 hingga 4095) lalu dikonversi ke dalam persentase kelembaban (0% - 100%).

- Deteksi Intensitas Curah Hujan (Meteorologis)

Setiap kali curah hujan mencapai volume ketetapan tabung kalibrasi (misal per 0.2mm air hujan), bucket internal akan menjungkit. Gerakan mekanis ini mengaktifkan sakelar magnetik (reed switch) secara instan, menghasilkan pulsa digital pendek (logika LOW). Setiap pulsa akan memicu fungsi interupsi perangkat keras (Hardware Interrupt) pada pin GPIO 13 ESP32 untuk menjumlahkan total ketukan jungkitan, yang kemudian dikalkulasi ulang menjadi volume curah hujan per jam (mm/jam).

3. Tahap Logika Pengambilan Keputusan Tingkat Tinggi (Thresholding)

ESP32 diprogram untuk mengevaluasi parameter kombinasi data sensor setiap detik berdasarkan tingkatan matriks risiko berikut:

- Status AMAN (Hijau): * Kondisi: Kemiringan tiang < 3°, kelembaban tanah < 65%, DAN curah hujan < 20 mm/jam.

  - Aksi: Sirene MS-190 MATI (OFF). ESP32 mengirimkan paket data telemetri berkala (tiap 15 menit sekali) via MQTT/HTTP ke server dashboard pemantau, lalu masuk ke Deep Sleep Mode selama 15 menit untuk memangkas konsumsi arus hingga ~15µA demi menghemat baterai.

- Status WASPADA (Kuning): * Kondisi: Kemiringan tiang berada di antara 3° – 8°, ATAU kelembaban tanah naik melebihi 70%, ATAU intensitas curah hujan tinggi berada di angka 20 – 50 mm/jam (hujan lebat berkelanjutan yang menjenuhkan tanah).

  - Aksi: Sirene MS-190 MATI (OFF). Interupsi internal akan menggagalkan mode Deep Sleep. ESP32 beralih ke mode transmisi kontinu tanpa jeda tidur untuk mengirimkan sinyal telemetri darurat secara real-time streaming ke pusat data penanggulangan bencana dan memicu notifikasi seluler/SMS gateway pengelola wilayah.

- Status EVAKUASI / BAHAYA (Merah): * Kondisi: Kemiringan tiang secara mendadak melonjak > 8° (tanah longsor sedang terjadi), ATAU akumulasi curah hujan ekstrem (>50 mm/jam) dikombinasikan dengan kelembaban tanah kritis > 85% (tanah mengalami likuifaksi masif dan siap runtuh).

  - Aksi: ESP32 secara instan memberikan logika HIGH pada pin GPIO 12 untuk menutup rangkaian sakelar daya/relay. Mini Motor Sirene MS-190 AKTIF SECARA KONTINU mengeluarkan raungan suara frekuensi tinggi yang sangat keras untuk memerintahkan evakuasi mandiri bagi warga setempat. Secara bersamaan, IoT memancarkan sinyal bahaya ke server awan tanpa jeda pemrosesan.

IV. MANAJEMEN PEMASANGAN STRUKTURAL DI LAPANGAN

Untuk memastikan keandalan mekanis terhadap gangguan cuaca ekstrem dan keakuratan data sensor di lapangan, metode instalasi diatur sebagai berikut:

- Konstruksi Pondasi Tiang

Pipa Galvanis 1.5 inch sepanjang 300 cm ditanam ke dalam tanah lereng sedalam 80 cm hingga 100 cm. Bagian dasar pipa diperkuat dengan angkur besi dan timbunan semen/cor mikro agar tiang berdiri tegak lurus secara absolut dan bergerak secara simultan mengikuti pergerakan lapisan tanah atas (topsoil).

- Pemasangan Box Panel & Sirene MS-190

Box Panel Outdoor dipasang pada ketinggian sekitar 120-150 cm menggunakan Klem Tiang U-Bolt 1.5 Inch. Mini Motor Sirene MS-190 dipasang di bagian luar bawah box panel (atau di samping atas tiang menggunakan braket tambahan) menghadap langsung ke arah pemukiman warga di kaki lereng. Posisi luar ini memastikan rambatan gelombang suara akustik menyebar maksimal tanpa teredam oleh dinding pelat besi box panel. Kabel sirene ditarik masuk ke dalam box panel melalui Cable Gland PG7 kedap air.

- Instalasi Panel Surya

Panel Surya 20Wp dipasang pada bagian paling atas tiang galvanis menggunakan bracket besi tebal, diorientasikan menghadap ke arah Khatulistiwa dengan sudut kemiringan sebesar 10° – 15° dari garis horizontal agar air hujan dapat meluruhkan debu secara otomatis (self-cleaning).

- Instalasi Sensor Curah Hujan (Ombrometer)

Tipping Bucket Rain Sensor dipasang pada lengan bracket ekstensi horisontal khusus yang terikat pada tiang utama (diposisikan bebas hambatan, tidak boleh terhalang oleh struktur panel surya atau pepohonan). Dudukan ombrometer wajib diatur menggunakan waterpass agar posisinya benar-benar datar horizontal demi akurasi mekanis jungkitan bucket internal saat menampung air hujan.

- Penempatan Struktur Sensor Tanah

  - MPU6050: Disekrupkan secara kaku (rigid) menggunakan spacer M3 pada papan internal di dalam box panel yang terikat kuat ke tiang galvanis pergerakan tanah.

  - Sensor Kelembaban Tanah: Ditanam secara vertikal di luar area perimeter pondasi tiang (berjarak sekitar 50 cm), langsung ke dalam tanah pada kedalaman zona akar kritis (sekitar 30-40 cm dari permukaan tanah atas). Semua sambungan pin kabel sensor dibungkus rapat oleh isolasi PVC Nitto hitam berlapis-lapis dan dilapisi lem silikon kedap air.

Ilustrasi Sistem

V. ESTIMASI BIAYA

Berikut adalah tabel rancangan anggaran biaya (RAB) terbaru yang telah diperbarui dengan memasukkan komponen sensor curah hujan ombrometer dan modul sirene alarm motor. Seluruh harga mengacu pada nilai pasar komponen elektronik riil:

| No | Nama Komponen | Qty | Harga Satuan | Total Harga |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESP32 DOIT Wi-Fi Bluetooth Dev Board | 1 | 95.000 | 95.000 |
| 2 | Sensor MPU6050 Gyro Accelerometer GY-521 | 1 | 25.900 | 25.900 |
| 3 | Capacitive Soil Moisture Sensor V1.2/V2.0 | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 4 | Panel Surya 20Wp GH Original Polycrystalline | 1 | 218.000 | 218.000 |
| 5 | Solar Charge Controller (SCC) 30A PWM Auto | 1 | 195.000 | 195.000 |
| 6 | Baterai LiFePO4 12V 30Ah + BMS 4S Rakitan | 1 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 7 | DC-DC Step Down LM2596 + LED Voltmeter | 1 | 20.500 | 20.500 |
| 8 | Box Panel 30x40x20 Topi Outdoor | 1 | 188.000 | 188.000 |
| 9 | Pipa Galvanis 1.5 inch (Tebal 1.4mm, 300cm) | 1 | 165.000 | 165.000 |
| 10 | Klem Tiang U Bolt 1.5 inch | 1 | 18.130 | 18.130 |
| 11 | Bracket Solar Panel Besi Tebal (1 Pasang) | 1 | 85.000 | 85.000 |
| 12 | Kabel Solar Panel PV 1F 2.5mm | 4 | 12.500 | 50.000 |
| 13 | Kabel Isi 4 Jalur AWG24 | 4 | 7.500 | 30.000 |
| 14 | Kabel Jumper Breadboard DuPont | 2 | 7.900 | 15.800 |
| 15 | Cable Gland Waterproof IP68 PG7 | 8 | 1.800 | 14.400 |
| 16 | Skun R 2-8 Bulat Ring 10mm | 8 | 1.100 | 8.800 |
| 17 | Isolasi Listrik PVC Nitto Hitam Original | 1 | 14.448 | 14.448 |
| 18 | Spacer Besi Kuningan M3 Hex 5+6 + Mur | 4 | 1.000 | 4.000 |
| 19 | Sensor Curah Hujan Tipping Bucket Rain - PLA+ | 1 | 186.500 | 186.500 |
| 20 | MINI MOTOR SIRENE / ALARM MS-190 (3") 12V | 1 | 68.500 | 68.500 |
|  | TOTAL ESTIMASI |  |  | 2.818.978 |

Link Referensi Harga

ESP32 ESP-32 DOIT WIFI BLUETOOTH IOT ESP-32S DEVELOPMENT BOARD (Rp95.000): https://shopee.co.id/product/884773893/23649908638?gads_t_sig=gqRjZGVrxHCFomtpsTE0MjUxOnRzc19zZGtfa2V5omt20QABpGFsZ2_SAAAAZKNkZWvAomN0xEAAAAAM_NxfHGgeczprZR4Q8tPoOfvwhbtN63JlB369xGJA1mbqBWuW2sVWxQjSJT_xT_mbG0_W5kumedB_GGTjqmNpcGhlcnRleHTEcQAAAAzcqYr7-damQ6aBvdO54u3s1Ou2lxE9dl9qpJemTPhccvx7ROW5h9A32kRiigt7dwmagUKTpu26Bq1moJ6O2Y6YItRM_y660tKsV28v0Wra2HtNx46al2j1Rp3zhYtp_IWm8cCPAYJbkj5xxYFq

MPU6050 Sensor MODULE Gyro Accelerometer AXIS ANALOG Gyroscope GY-521 GY521 ARDUINO UNO (Rp25.900): https://shopee.co.id/MPU6050-Sensor-MODULE-Gyro-Accelerometer-AXIS-ANALOG-Gyroscope-GY-521-GY521-ARDUINO-UNO-i.10630793.17453554447?extraParams=%7B%22display_model_id%22%3A153956520153%2C%22model_selection_logic%22%3A2%7D&sp_atk=54db49ad-5fb7-495d-8421-38f714af8ab5&xptdk=54db49ad-5fb7-495d-8421-38f714af8ab5

Capacitive Soil Sensor Tanah Hygrometer Humidity Moisture Module (Rp16.000): https://shopee.co.id/Capacitive-Soil-Sensor-Tanah-Hygrometer-Humidity-Moisture-Module-V1.2-V2.0-%E2%80%93-Sensor-Kelembaban-Tanah-untuk-Proyek-DIY-i.62956347.4617240097?extraParams=%7B%22display_model_id%22%3A290645483125%2C%22model_selection_logic%22%3A2%7D&sp_atk=4a6374ce-3be4-4dfd-88d0-048a9818bee5&xptdk=4a6374ce-3be4-4dfd-88d0-048a9818bee5

Panel Surya 20Wp GH Original Polycrystalline (Rp218.000): https://shopee.co.id/product/272926470/4639730890?gads_t_sig=gqRjZGVrxHCFomtpsTE0MjUxOnRzc19zZGtfa2V5omt20QABpGFsZ2_SAAAAZKNkZWvAomN0xEAAAAAM_NxfHGgeczprZR4Q8tPoOfvwhbtN63JlB369xGJA1mbqBWuW2sVWxQjSJT_xT_mbG0_W5kumedB_GGTjqmNpcGhlcnRleHTEbwAAAAzVbQvvPpuCGFDgYf3yiXdZezcJzzbw63VDnK61Xfrx1L3rwGR_5Jh-1lUNxREIOruIk9cLurPHJXIpp7AntgxHe_kl3SUTKSxlY6DRXwV3MmijikwDNYzTZ8uAT6-xf-7NawXdHIbRte95VQ

Solar Charge Controller SCC 30A PV-BLS PWM Auto 12V/24V  (Rp195.000):

https://shopee.co.id/Solar-Charge-Controller-SCC-30A-PV-BLS-PWM-Auto-12V-24V-i.392047868.12464004586?extraParams=%7B%22display_model_id%22%3A151197389558%2C%22model_selection_logic%22%3A3%7D&sp_atk=1ddf1d58-cb54-4f7b-a387-3555f14e4f31&xptdk=1ddf1d58-cb54-4f7b-a387-3555f14e4f31

Baterai LiFePO4 12V 30Ah Full Rakitan BMS 4S Siap Pakai Plug & Play Baterai Solar Panel (Rp1.400.000): https://shopee.co.id/Baterai-LiFePO4-12V-30Ah-Full-Rakitan-BMS-4S-Siap-Pakai-Plug-Play-Baterai-Solar-Panel-i.1096802627.50062928516?extraParams=%7B%22display_model_id%22%3A391120797218%2C%22model_selection_logic%22%3A3%7D&sp_atk=9d8f18cd-a507-48de-93b0-cfd108790bc0&xptdk=9d8f18cd-a507-48de-93b0-cfd108790bc0

DC-DC Step Down LM2596 Adjustable 4–40V to 1.3–37V + LED Voltmeter Module (Rp20.500): https://shopee.co.id/DC-DC-Step-Down-LM2596-Adjustable-4%E2%80%9340V-to-1.3%E2%80%9337V-LED-Voltmeter-Module-i.62956347.1102277366?extraParams=%7B%22display_model_id%22%3A41159737943%2C%22model_selection_logic%22%3A2%7D&sp_atk=e69e3e96-714f-4a21-a60c-25db982f3f5a&xptdk=e69e3e96-714f-4a21-a60c-25db982f3f5a

Box Panel 30x40x20 Topi Outdoor (Rp188.000): https://shopee.co.id/Box-Panel-30x40x20-Topi-Outdoor-i.84224125.1416572219?extraParams=%7B%22display_model_id%22%3A50351702582%2C%22model_selection_logic%22%3A3%7D&sp_atk=1458f8ab-b337-4a9a-b6c8-ce29b96a22ec&xptdk=1458f8ab-b337-4a9a-b6c8-ce29b96a22ec

Pipa Galvanis 1,5 inch tebal 1,4mm panjang 300cm (Rp165.000): https://shopee.co.id/Pipa-Galvanis-1-5-inch-tebal-1-4mm-panjang-100-CM-300cm-i.140884884.28741385106?extraParams=%7B%22display_model_id%22%3A297079764244%2C%22model_selection_logic%22%3A3%7D&sp_atk=d645f873-a576-45c7-950e-12267a4b275c&xptdk=d645f873-a576-45c7-950e-12267a4b275c

Klem Tiang U Bolt (Rp18.130): https://shopee.co.id/Klem-Pipa-Besi-Knalpot-Exhaust-Clamp-U-Bolt-1%E2%80%9D-1.5%E2%80%9D-1-3-4%E2%80%9D-1-1-4%E2%80%9D-2%E2%80%9D-2.5%E2%80%9D-3%E2%80%9D-i.27224332.29294657964?extraParams=%7B%22display_model_id%22%3A310822794456%2C%22model_selection_logic%22%3A3%7D&sp_atk=d66fb42c-c65c-415b-99a9-13bb09c3b797&xptdk=d66fb42c-c65c-415b-99a9-13bb09c3b797

Bracket Solar Panel Rooftop 1 pasang (Rp85.000): https://shopee.co.id/Bracket-Solar-Panel-Rooftop-Besi-Tebal-1-Pasang-i.27871855.24884037862?extraParams=%7B%22display_model_id%22%3A147396413081%2C%22model_selection_logic%22%3A3%7D&sp_atk=507829c8-b365-470e-b180-192fe637cebf&xptdk=507829c8-b365-470e-b180-192fe637cebf

Kabel Solar Panel Kabel Panel Surya Kabel PV 1F 2.5mm per meter (Rp12.500 * 4 meter): https://shopee.co.id/product/55446047/21671829602?gads_t_sig=gqRjZGVrxHCFomtpsTE0MjUxOnRzc19zZGtfa2V5omt20QABpGFsZ2_SAAAAZKNkZWvAomN0xEAAAAAM_NxfHGgeczprZR4Q8tPoOfvwhbtN63JlB369xGJA1mbqBWuW2sVWxQjSJT_xT_mbG0_W5kumedB_GGTjqmNpcGhlcnRleHTEbwAAAAxsnP764b4y_e7ZPVxN9dQ49mIG1RFZxkEfngaB6E0NFXXPKpdZ9-6-VhyteExhbmdPNZX3eJl3rf4YOY2uit9VOku519qevJyqzs2rmWRbpz3oZUpqMuSlWsrMAJLiLGRR4ftwbNRfDEKTfw

kabel isi 4 jalur awg24  (Rp7.500 * 4 meter): https://shopee.co.id/product/1082719288/23862370647?gads_t_sig=gqRjZGVrxHCFomtpsTE0MjUxOnRzc19zZGtfa2V5omt20QABpGFsZ2_SAAAAZKNkZWvAomN0xEAAAAAM_NxfHGgeczprZR4Q8tPoOfvwhbtN63JlB369xGJA1mbqBWuW2sVWxQjSJT_xT_mbG0_W5kumedB_GGTjqmNpcGhlcnRleHTEcwAAAAwMzjVrlMJlfFc5jt7JsVWdAqVgyk1zr-y-Nj6AMSqT5gOHNbKo5zIssys-pnugaSWLuefc-F44ZPGjMF-hthnaIYtnAH_6nQo4Ee5JUwVYFzGy_5_ndegmw-cOSSheFpmMr9OSXoIZMX9Pzo6UXfk

Kabel Jumper Breadboard Arduino Wire Bread Board Cable (Rp7.900 * 2): https://shopee.co.id/product/201978407/4241353214?gads_t_sig=gqRjZGVrxHCFomtpsTE0MjUxOnRzc19zZGtfa2V5omt20QABpGFsZ2_SAAAAZKNkZWvAomN0xEAAAAAM_NxfHGgeczprZR4Q8tPoOfvwhbtN63JlB369xGJA1mbqBWuW2sVWxQjSJT_xT_mbG0_W5kumedB_GGTjqmNpcGhlcnRleHTEbwAAAAzBF4x9lqmKtE90pG6tAr15qXZIV8CqPCBwJeJLYLAgtfttOvKcOh6OJi7tFKAtzecHkrI1UYfqX_zQu0NvYpwSssrCQF7sBgMvGQMvBGSD0km5iEy384m5kmEooQtu76qb5cgOeEwAcYbDFw

Cable Gland Kabel Gland Waterproof IP68 PG7 PG9 PG11 PG13.5 PG16 PG21 HITAM   (Rp1.800 * 8 pcs):  https://shopee.co.id/product/92457567/25700945053?gads_t_sig=gqRjZGVrxHCFomtpsTE0MjUxOnRzc19zZGtfa2V5omt20QABpGFsZ2_SAAAAZKNkZWvAomN0xEAAAAAM_NxfHGgeczprZR4Q8tPoOfvwhbtN63JlB369xGJA1mbqBWuW2sVWxQjSJT_xT_mbG0_W5kumedB_GGTjqmNpcGhlcnRleHTEbwAAAAz9cCs9cmTC4qYgkefqZKQB2jQfRJAzRIbk89AXtFLXT2MJUo3RXlZtHcfrjfQtrs9yxfvDcYCYLYj5FPpSHTVqY6SPfkJrXL5kmPx0YYxf4M4tah5zlzHRviyqESP29k-ollDC6jfVHvw_iQ

Skun R 2-8 Skun Kabel Bulat Ring Lubang 10mm R 2-8 Polos Tembaga (Rp1.100 * 8 pcs): https://www.tokopedia.com/listrikjagoan/skun-r-2-8-skun-kabel-bulat-ring-lubang-10mm-r-2-8-polos-tembaga-1731349402215220326

Nitto Solasi Isolasi Solatip Listrik Kabel Hitam PVC Nitto  (Rp14.448):  https://www.tokopedia.com/atknco/nitto-solasi-isolasi-solatip-listrik-kabel-hitam-pvc-nitto-1729805250797470783?extParam=ivf%3Dfalse%26keyword%3Disolasi+hitam+nitto%26search_id%3D20260710115417A49E9411D64FF5277S3U%26src%3Dsearch

Spacer Besi Kuningan M3 Hex Screw 5+6 PCB 5mm Lengkap Mur (Rp1.000 *  4  pcs)

https://shopee.co.id/Spacer-Besi-Kuningan-M3-Hex-Screw-5-6-PCB-5mm-Lengkap-Mur-Baut-i.14183026.6574813424

Sensor curah hujan ombrometer arduino tipping bucket rain - PLA+ (Rp186.500): https://shopee.co.id/Sensor-curah-hujan-ombrometer-arduino-tipping-bucket-rain-PLA--i.68993234.18673739605?extraParams=%7B%22display_model_id%22%3A213885918315%2C%22model_selection_logic%22%3A3%7D&sp_atk=49547ca2-fb63-4cb3-83b1-0615358de2a0&xptdk=49547ca2-fb63-4cb3-83b1-0615358de2a0

MINI MOTOR SIRENE / SIRENE ALARM /BABY SIRENE MS-190(3") (Rp68.500): https://shopee.co.id/MINI-MOTOR-SIRENE-SIRENE-ALARM-BABY-SIRENE-MS-190(3-)-i.1066714765.27304422542?extraParams=%7B%22display_model_id%22%3A256132660137%2C%22model_selection_logic%22%3A3%7D&sp_atk=426e3358-8dad-46a8-9fff-d2828369f865&xptdk=426e3358-8dad-46a8-9fff-d2828369f865